
附件：项目清单

	标段号
	产品名称
	规格
	单位
	暂估数量
	参数

	一标段
	肌贴/5cm
	5*5cm
	卷
	600.00 
	1、面料成份:97%棉+3%氨纶弹力丝

2、面料克重:165-180g/㎡

3、背胶种类:医用丙稀酸

4、背胶粘性:>1.4N/c㎡

5、背胶克重:≥70g/㎡

6、产品尺寸：5cm*5m

7、中管材质:纸芯管

8、弹性比:≥160%

9、防水性:游泳或洗澡后仍可保持粘性继续使用

	
	冷镇气雾剂
	225g-250g
	瓶
	96.00 
	1、降低出血疼痛与肿胀并放松肌肉。

2、缓解运动损伤，肌肉酸痛，舒缓闭合性伤痛减轻疼痛。

3、主要用于减缓急性伤害时部位的疼痛痉挛，加上适当的肢体伸展或指压可减轻肌肉的痉挛情形。

4、产品规格：225g-250g

	
	皮肤膜
	7cm*27m
	卷
	300.00 
	1、产品成分：进口海绵，无粘性

2、弹性值：≥300%

3、产品尺寸：7cm*27m

4、用于运动胶带和绷带的内衬，可提供更佳的固定或支持性能；隔离皮肤直接与粘性绷带胶布接触，防止皮肤摩擦与发炎；有效避免了直接使用粘性绷带导致的残胶与过敏现象；免除撕除粘性绷带时产生的疼痛。

5、用于一些装备器械的缓冲垫和缓冲缠绕薄膜。

	
	冰敷包/大
	11寸
	个
	30.00 
	11英寸，直径25cm,可冷敷热敷

	
	一次性洞巾单
	40*50cm
	张
	5000.00 
	环保无纺布

	
	免洗手液/3M
	300ml/500ml
	瓶
	100.00 
	1、成分:葡萄糖酸氯已定含量不低于 0.45%，乙醇含量不低于 60%                

2、消毒功效:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、分岐杆菌、金黄色葡萄球菌以及大肠杆菌

	
	葡清消毒液/500ml
	500ml
	瓶
	50.00 
	1、主要有效成分及含量：本品是以乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 70%±7% (V/V)，葡萄糖酸氯己定含量为5.0g/±0.5g/L。

2、剂型：液体

3、杀灭微生物类别]可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。并能灭活病毒。

4、使用范围：卫生手消毒:适用于医疗卫生机构门诊、病房、急诊室、重症监护室、血液透析室、内镜室等的医护人员手消毒。适用于需要进行手卫生人员的手快速消毒。

5、外科手消毒:适用于医疗卫生机构手术室术前外科手消毒。

6、皮肤消毒:注射、输液前等局部皮肤消毒。

7、手术部位皮肤消毒。

	二标段
	理疗电极片compes
	CM5050
	包
	200.00 
	1、按扣式；

2、按扣直径 3.9mm；                                       3、圆形直径 55mm

	
	理疗电极片/小
	50*50mm
	片
	250.00 
	尺寸50mm*50mm；

带线硅胶电极片；

3、孔径 2mm/2.5mm

	
	理疗电极片/中
	40*80mm
	片
	2000.00 
	尺寸40mm*80mm；

带线硅胶电极片；

孔径 2mm/2.5mm

	
	一次性灭菌橡胶外科手套
	7.5（L号）
	副
	200.00 
	环氧乙烷灭菌；

每副独立包装；

3、大号(L)尺寸:宽 95mm土5mm、长 270mm

	
	一次性灭菌橡胶外科手套/7号
	7号（M号）
	副
	400.00 
	环氧乙烷灭菌；

每副独立包装；

中号(M)尺寸:宽 89mm土5mm、长 270mm

	
	伤口敷料/长效抗菌贴/小
	10cm*10cm
	片
	250.00 
	环氧乙烷灭菌；

2、独立包装；                                           

	
	伤口敷料/长效抗菌贴/中
	10cm*15cm
	片
	100
	环氧乙烷灭菌；

2、独立包装； 

	
	一次性床单/80*180cm
	80*180cm
	个
	500.00 
	1、环氧乙烷灭菌

2、独立包装

	
	一次性换药包
	A型
	个
	300.00 
	1、环氧乙烷灭菌

2、配置：碘伏棉球5粒，手术垫44*33cm一张，弯头镊子一把、直头镊子一把、无菌棉球6粒、透明弯盘一个、纱布块7.5*7.5cm的5块

	
	一次性换药包
	清创型
	套
	150.00 
	1、环氧乙烷灭菌

2、配置：碘伏棉球5粒，手术垫44*33cm一张，无菌剪刀一把、直头镊子一把、无菌棉球6粒、透明弯盘一个、纱布块7.5*7.5cm的5块、PE手套一副

	
	医用高分子夹板
	7.5*30cm
	个
	50.00 
	规格：7.5*30cm

	
	医用高分子夹板
	7.5*60cm
	个
	50.00 
	规格：7.5*60cm

	
	医用棉签
	10cm*20支
	袋
	1000.00 
	1、环氧乙烷灭菌

2、带自封口

3、尺寸：10cm

4、材质：竹制

	
	胶片
	8*10in
	个
	1000.00 
	1、型号：SD-R

2、规格：8*10in

	
	胶片
	11*14in
	个
	5000.00 
	1、型号：SD-R

2、规格：11*14in

	
	胶片
	14*17in
	个
	1000.00 
	1、型号：SD-R

2、规格：14*17in

	
	医用超声耦合剂
	250ml
	瓶
	500.00 
	

	
	一次性橡胶/乳胶手套
	常规
	盒
	100.00 
	1、 结构组成：产品主要由聚乙烯为原材料热合加工制成；

2、 产品规格：S、M、L；

3、 穿戴时可不分左右手；

4、 抗漏试验：所承受的重量应不小于6kg；

5、 断裂强力及断裂伸长率：纵向断裂强力应不小于10N，断裂伸长率应不小于40%；横向断裂强力应不小于5N，断裂伸长率应不小于40%；

6、 灭菌级产品采用辐射灭菌，无菌提供；

7、 微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌；

	
	一次性医用外科口罩
	常规
	个
	10000.00 
	1、符合医药行业标准：YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》

2、鼻夹长度应不小于8cm

3、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N；

4、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透；

5、细菌过滤效率（BEF）不小于99%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于90%；

6、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于35Pa；

7、阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧时间不大于2s；

8、护目片雾度不大于4%，透光率不小于85%（护目口罩适用）

	
	拐杖
	中、大、特大号
	根
	20.00 
	1、产品材质：铝合金、橡胶等

2、最大载荷：180KG

3、产品尺寸：124~144cm

4、产品重量：≤0.97KG
5、整体高度9档可调，高度双向调节，防卡壳设计。

6、握把高度5档调节，采用螺栓调节，防脱落。

	
	白胶布
	5cm*5m
	卷
	600.00 
	1、医用胶布以织物、无纺布或PE膜为基材，涂上医用热熔压敏胶的材料制成。

2、村垫材料采用硬纱布或高密度低压聚乙烯网、膜。

3、医用胶布所用原材料均应符合有关标准的规定，其生物相容性按 GB/T 16886.1规定

对医用胶布进行生物学评价，结果表明应无不可接受的生物学危害。

4、医用胶布应洁净，背面不应渗膏、膏布应卷切整齐、无锯齿缺陷。

5、持粘性：在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上的试样的顶端下滑应不超过2.5mm。

6、剥离强度：试样每1cm 宽度所需的平均力应不小于1.0N。

	
	白胶布
	3.8*10m
	卷
	300.00 
	

	
	白胶布
	2.5cm*5m
	卷
	300.00 
	

	
	无菌针灸针/25mm
	0.3*25cm*100支
	盒
	50.00 
	/

	
	无菌针灸针/40mm
	0.3*40mm*100支
	盒
	50.00 
	/

	
	无菌针灸针/50mm
	0.3*50mm*100支
	盒
	50.00 
	/

	
	无菌针灸针/60mm
	0.3*60mm*100支
	盒
	50.00 
	/

	
	人字纹绷带/重弹
	5cm*4.5m
	卷
	100.00 
	外观：洁净、无污渍；胶面涂布均匀，无黑点和脱胶点；胶布背面不应渗胶；胶带卷筒切边整齐、易揭脱；

解卷力≥0.2N/cm；

3、弹性伸长率≥50%

	
	人字纹绷带/重弹
	7.5cm*5m
	
	100.00 
	

	
	自粘弹力绷带
	5cm*4.5m
	卷
	200.00 
	

	
	自粘弹力绷带
	7.5*5m
	
	100.00 
	

	三标段
	电极保湿垫
	90*83*93mm*20片
	盒
	420.00 
	1、结构组成：由3mm厚的水刺无纺保温棉及透皮耦合剂组成。 

2、性能功效：保持电极垫的湿度，方便经皮给药，促进导入深度。

3、靶向透药，药物成分浓度高，作用持久稳定。

4、一次性使用，卫生方便。

5、中药外用和经络穴位刺激双重治疗效果。

★6、痹痛型（其他型号根据甲方需求）,配合智能通络治疗仪和其他经皮导入治疗设备使用。适用于颈、肩、腰腿痛、中风后遗症、儿童腹泻、肺炎、脑瘫、妇科炎症、神经损伤等疾病的辅助治疗及导入治疗。

	四标段
	可吸收缝合线
	3.0*1cm\3.0*1.5cm\3.0*2cm、2.0*1cm
	袋
	180.00 
	

	
	可吸收缝线
	6.0*10根
	包
	100.00 
	

	五标段
	谷丙
	小份：6*67ml
	盒
	2
	6*67ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	谷草
	小份：6*67ml
	盒
	2
	6*67ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	碱磷酶
	小份：5*50ml
	盒
	2
	5*50ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	谷氨酰
	小份：6*60ml
	盒
	2
	6*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	总蛋白
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	白蛋白
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	总胆红素
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	直接胆红素
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	尿素
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	肌酐
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	尿酸
	小份：8*60ml
	盒
	2
	8*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	葡萄糖
	小份：9*67ml
	盒
	2
	9*67ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	甘油三脂
	小份：10*60ml
	盒
	2
	10*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	总胆固醇
	小份：10*60ml
	盒
	2
	10*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	高密
	小份：2*60ml
	盒
	2
	2*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	低密
	小份：2*60ml
	盒
	2
	2*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	载A
	小份：2*20ml
	盒
	2
	2*20ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	载B
	小份：4*50ml
	盒
	2
	4*50ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	肌酸激酶
	小份：2*60ml
	盒
	2
	2*60ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	五分类稀释液
	20L
	瓶
	13
	20L（整体偏差率不得大于±5%）

	
	五分类血红细胞
	500ml
	瓶
	7
	500ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	五分类染色液
	42ml*3
	盒
	2
	42ml*3（整体偏差率不得大于±5%）

	
	五分类清洗液
	50ml
	瓶
	2
	50ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	五分类白细胞
	5L
	瓶
	2
	5L（整体偏差率不得大于±5%）

	
	校准血清
	5ml
	瓶
	6
	1、包含38种分析物，冻干粉，稳定性佳。

2、人基质血清，在 2 ℃–8 ℃下可稳定至有效期末

3、复溶有效期：2℃-8℃储存，可稳定7天；-20℃储存，可稳定28天

4、多点血清校准品

	
	碱性清洗液
	2L
	瓶
	12
	2L（整体偏差率不得大于±5%）

	
	抗菌无磷
	500ml
	瓶
	12
	500ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	血球质控
	1.5ml
	瓶
	12
	1.5ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	抗0
	100条
	盒
	3
	荧光免疫层析法，测试时间：10分钟，线性范围50-800IU/ml,重复性＜10%

	
	类风湿
	100条
	盒
	3
	荧光免疫层析法，测试时间：10分钟，线性范围5-120IU/ml,重复性＜10%

	
	酸性清洗液
	500ml
	瓶
	12
	500ml（整体偏差率不得大于±5%）

	
	血常规管
	
	个
	3000
	添加剂种类：EDTA.K2/EDTA.K3，添加剂浓度 1.5-2.2mg/ml。尺寸：13*75mm/13*100mm。盖子为优质合成的丁基胶塞，特制的胶塞配置，减少穿刺进样针的磨损。管材为高品质的PET材料，性质稳定，并具备良好的气密性。管内采用硅化处理避免细胞挂壁。内壁采用仿生膜处理技术，提供对血细胞全面细致的保护。

	
	尿分析试纸
	100条/筒
	筒
	20
	100条/筒

	
	尿杯
	100条/筒
	条
	5
	材质：PVC。容量：40ml，尺寸：78*36mm（整体偏差率不得大于±5%）；

	
	生化管
	
	个
	2500
	添加剂种类：促凝剂/分离胶；常用容器尺寸：13×100mm（整体偏差率不得大于±5%）。盖子为优质合成的丁基胶塞，特制的胶塞配置，减少穿刺进样针的磨损。管材为高品质的PET材料，性质稳定，并具备良好的气密性。管内采用硅化处理避免细胞挂壁。内壁采用仿生膜处理技术，提供对血细胞全面细致的保护。

	
	生化质控
	5ml
	瓶
	12
	5ml（整体偏差率不得大于±5%）




